REMINT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA Z DACHÓWKI NA POKRYCIE Z BLACHODACHÓWKI, WYMIANĄ OBRÓBEK

BLACHARSKICH I REMONTEM KONSTRUKCJI DACHOWEJ.

Budowa :	REMONT DACHU

Obiekt :	BUDYNEK MIESZKALNY

Adres :	14-520 PIENIĘŻNO ul.DWORCOWA 7 i 7A

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Data : 2008-04-13	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

a.	Roboty rozbiórkowe

1.	KNR  401-0508-03-00  IGM Warszawa	605,650	m2

Rozbiórka pokrycia z dachówek: zakładkowych, holenderek i korytkowych

2.	KNR  404-0507-05-00  IGM Warszawa	31,600	m

Rozebranie pokrycia dachowego - gąsiory.         -

3.	KNR  401-0430-09-00  IGM Warszawa	25,000	m

Rozebranie ław kominiarskich

4.	KNR  401-0430-05-00  IGM Warszawa	605,650	m2

Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm

5.	KNR  401-0430-02-00  IGM Warszawa	201,880	m2

Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk

6.	KNR  401-0212-04-00  IGM Warszawa	7,800	m2

Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych

7.	KNR  401-0350-01-00  IGM Warszawa	17,340	m3

Rozebranie kominów wolnostojacych z cegieł budowlanych

8.	KNR  401-0535-03-00  IGM Warszawa	89,100	m

Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku

9.	KNR  401-0535-05-00  IGM Warszawa	58,100	m

Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku

10.	KNR  401-0535-07-00  IGM Warszawa	93,800	m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nadającej się do

ponownego użytku

11.	KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa	8,800	m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem

ciężarowym skrzyniowym

12.	KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa	8,800	m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem

ciężarowym

b.	Roboty konstrukcyjne i pokrywcze

13.	KNR  401-0412-01-00  IGM Warszawa	6,000	szt

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi

14.	KNR  401-0412-02-00  IGM Warszawa	164,000	m

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwykłych i kleszczy

REMINT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA Z DACHÓWKI NA POKRYCIE Z BLACHODACHÓWKI, WYMIANĄ OBRÓBEK

BLACHARSKICH I REMONTEM KONSTRUKCJI DACHOWEJ.

b. Roboty konstrukcyjne i pokrywcze

Data : 2008-04-13	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

15.	KNR  401-0412-04-00  IGM Warszawa	26,000	m

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: murłat i podwalin

16.	KNR  401-0412-05-00  IGM Warszawa	12,000	m

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: płatwi

17.	KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	201,880	m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów

dachowych i okienek dymnikowych

18.	KNR  202-0501-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	605,650	m2

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo

19.	KNR  202-0410-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	605,650	m2

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i

osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 24 cm

20.	KNR  401-0414-11-00  IGM Warszawa	85,400	m

Wymiana desek czołowych

21.	NNRKB  006-0535-04-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	605,650	m2

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, o powierzchni ponad 100 m2

- blacha PRUSZYŃSKI  kolorze ceglasty mat

22.	NNRKB  006-0539-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	36,100	m

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej - kolor

ceglasty mat

23.	NNRKB  006-0539-04-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	57,200	m

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych barier śniegowych z blachy powlekanej -

kolor ceglast mat

24.	KNR  401-0416-01-00  IGM Warszawa	25,000	m

Uzupełnienie ław kominiarskich: poziomych

25.	NNRKB  006-0541-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	26,430	m2

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - kolor ceglasty mat

26.	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	136,490	m2

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor ceglast mat

27.	KNR  202-0508-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	93,800	m

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy: 15 cm

28.	KNR  202-0510-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	57,800	m

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy: 12 cm

29.	KNR  401-0528-06-00  IGM Warszawa	30,000	szt

Uzupełnienie kolanek lub załamań w rurach spustowych  z blachy: ocynkowanej

30.	KNR  202-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	7,800	m2

Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

REMINT DACHU Z WYMIANA POKRYCIA Z DACHÓWKI NA POKRYCIE Z BLACHODACHÓWKI, WYMIANĄ OBRÓBEK

BLACHARSKICH I REMONTEM KONSTRUKCJI DACHOWEJ.

b. Roboty konstrukcyjne i pokrywcze

Data : 2008-04-13	 Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

31.	KNR  202-0122-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	17,340	m3

Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych: wieloprzewodowe o przekroju      1/2x1/2 cegły

32.	KNR  401-0735-09-00  IGM Warszawa	66,260	m2

Uzupełnienie na kominach ponad dachami spadzistymi tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.III, przy użyciu

ciasta wapiennego

33.	KNR  202-1505-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	66,260	m2

Fluatowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych

34.	KNR  401-0419-02-00  IGM Warszawa	5,000	szt

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m

35.	KNR  015-0526-02-00  IGM Warszawa	2,000	szt

Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna TYPU FAKRO lub VELUX

36.	KNR  017-2610-02-00  IGM Warszawa	37,800	m2

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i

ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha mieszanka CT 35/

37.	KNR  017-2610-05-00  IGM Warszawa	3,400	m2

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża i

ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeży o szer.do 15 cm z cegły /sucha mieszanka

CT 35/

38.	KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,498	100 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m

39.	KNR  202-1614-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	m2

Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wolno stojących nad przejściami dla pieszych, o konstrukcji

drewnianej

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---

Inwestor :	Wykonawca :