Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy – IN.271.1.3.2015

- Zestawy PC dla gospodarstw domowych, placówek oświatowych  i jednostek podległych Zamawiającemu – 120 szt.:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, numeru katalogowego (part numberu) oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
| 3 | Ekran | Przekątna: min 21,5 cala Rozdzielczość: FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, matryca pokryta szybą dla podniesienia bezpieczeństwa i trwałości |
| 4 | Wydajność | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: BAPCo SYSmark® PerformanceTest 2014: - Rating – 1950 punktów; - Office Productivity – 1650 punktów, - Media Creation – 2150 punktów, - Data/Financial Analysis – 2300 punktów, Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości matrycy minimum 1920 x 1080 @ 60 Hz Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego, zawierający minimum nazwę procesora, systemu operacyjnego, płyty głównej, karty graficznej i wielkość zainstalowanej pamięci RAM oraz pojemx ność dysku twardego oferowanego komputera, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PC Mark Vantage: PC Mark Score – minimum 13250 punktów Music Score – minimum 13850 punktów Communication Score – minimum 17600 punktów Productivity Score – minimum 16350 punktów Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego zawierający informacje o konfiguracji testowanego komputera (nazwa procesora, karty graficznej, systemu operacyjnego, wielkość zainstalowanej pamięci RAM, nazwa i pojemność dysku twardego), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby powyższe wyniki testów osiągnięte były na komputerze w konfiguracji oferowanej. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego i komputera do testów oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wysłania wezwania. |
| 5 | Pamięć RAM | 4 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB. 1 bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PC Mark Vantage Memories Score – minimum 7100 punktów Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego zawierający: nazwę procesora, karty graficznej, systemu operacyjnego, wielkość zainstalowanej pamięci RAM oraz nazwę producenta i pojemność dysku oferowanego komputera, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę |
| 6 | Dysk twardy | 1 TB Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajności PC Mark Vantage HDD Score wynik nie gorszy niż 19700 punktów Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego zawierający: nazwę procesora, karty graficznej, systemu operacyjnego, wielkość zainstalowanej pamięci RAM oraz nazwę producenta i pojemność dysku oferowanego komputera, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę |
| 7 | Karta graficzna | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: W teście PC Mark Vantage: Gaming Score – minimum 8150 punktów; Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego zawierający: nazwę procesora, karty graficznej, systemu operacyjnego, wielkość zainstalowanej pamięci RAM oraz nazwę producenta i pojemność dysku oferowanego komputera, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę |
| 8 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa, |
| 9 | Karty sieciowe | WiFi 802.11ac/b/g/n, 2 x 2 anteny, LAN 10/100/1000 Mbit/s |
| 10 | Porty wbudowane | HDMI, 5 x USB z czego 2 x USB 3.0 z czego jedno umożliwiające ładowanie urządzeń po wyłączeniu systemu operacyjnego, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki, 1 x wejście na mikrofon, czytnik kart pamięci 6 w 1 (obsługa standardów SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 11 | Obudowa | - zintegrowana z monitorem (All-in-One) - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) - założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy - podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie od – 5° do +45° - Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego z możliwością demontażu stopy oraz wszystkich nóżek. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów - Wbudowane w obudowę przyciski regulacji głośności oraz wyboru źródła sygnału - Wbudowane głośniki 2 x 3W - Suma wymiarów (bez podstawy) nie może przekraczać: 100 cm - Kamera zintegrowana z obudową, o rozdzielczości 720p z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery |
| 12 | Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza (wszystkich zasilaczy) nie większa niż 150 W. Sprawność minimum 85% |
| 13 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego, następujących informacji: - wersji BIOS wraz z datą, - nr seryjnym komputera - ilości pamięciami RAM - typ procesora i jego prędkość - MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej - unikalny nr inwentarzowych tzw. Asset Tag’ów - nr seryjnym płyty głównej komputera Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, napędu optycznego |
| 14 | Dodatkowe oprogramowanie | - Oprogramowanie certyfikowane przez producenta komputera umożliwiające: - aktualizację sterowników oraz fabrycznie zainstalowanego oprogramowania z możliwością automatycznego wyzwalania oraz historią instalowanych aktualizacji - cykliczne skanowania sprzętu w celu wykrycia potencjalnych usterek - przywracanie systemu operacyjnego w przypadku jego awarii |
| 15 | System diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: · wykonanie testu pamięci RAM · test dysku twardego · test matrycy LCD · test magistrali PCI-e · test portów USB |
| 16 | Zgodność z systemami operacyjnymi | - Oferowane modele komputerów muszą być kompatybilne z zainstalowanym na nich systemem operacyjnym – załączyć do oferty dokument potwierdzający np. w postaci wydruku ze strony producenta oprogramowania |
| 17 | Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny (załączyć do oferty). Przez dokument równoważny Zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: - R & TTE 1999/5/EC1, - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, - przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE, - Certyfikat EnergyStar lub równoważny – do oferty załączyć certyfikat albo wydruk ze strony www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: - przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; - w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; - w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; - w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. |
| 18 | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta lub w systemie door-to-door Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Czas na usunięcie wady (awarii) do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez firmę certyfikowaną przez producenta i posiadającą wdrożony system zarządzania usługami serwisowymi – załączyć do oferty dokumenty potwierdzające; |
| 19 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 20 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, musi spełniać następujące wymagania: - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polski - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu umerów identyfikacyjnych sprzętu), - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika - Licencje na korzystanie z dostarczonych systemów operacyjnych muszą być udzielone na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazywania oprogramowania na dowolny okres wszystkim beneficjentom projektu na podstawie umów użyczenia.. |
| 21 | Wymagania dodatkowe | Klawiatura w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB z rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym z programowaniem do odtwarzania i nagrywania |

- Drukarki – 88 szt.:

| L.p. | Nazwa parametru | Minimalny parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, kolorowe |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax |
| 3 | Szybkość druku | 30 str.A4/min. |
| 4 | Szybkość druku dwustronnego | 10 str. A4/min. |
| 5 | Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
| 6 | Ilość wydruków zalecana przez producenta | 35.000 stron na miesiąc |
| 7 | Szybkość skanowania | Maksymalnie 5 sekund w czerni i 15 sekund w kolorze |
| 8 | Rozdzielczość skanowania (poziomo x pionowo) | 1.200 DPI x 2.400 DPI |
| 9 | Formaty dokumentu zeskanowanego | JPEG, TIFF |
| 10 | Zaawansowane funkcje skanera | Skanowanie do e-maila, na FTP, do katalogu, na kartę/pamięć USB |
| 11 | Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych. |
| 12 | Szybkość | 3 sekundy na stronę |
| 13 | Pamięć stron | 500 stron |
| 14 | Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, przesyłanie faksu na adres e-mail. |
| 15 | Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, , DDNS, mDNS, SNTP. |
| 16 | Interfejsy | USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Ethernet (1000/100/10), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n. |
| 17 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, B5, C4,C6 |
| 18 | Pojemność podajnika dokumentów | 30 stron |
| 19 | Obsługiwana gramatura papieru | 65 g/m² - 250 g/m² |
| 20 | Pojemność podajnika papieru | 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do 550 arkuszy |
| 21 | Wymagania dodatkowe | - Automatyczne drukowanie dwustronne, - Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB, - Drukowanie poufne z wykorzystaniem kodów PIN, - Możliwość integracji z książką adresową LDAP jednostek, - Komunikacja sieciowa z wykorzystaniem protokołów IPsec i SSL - Stosowane w urządzeniu tusze muszą być zgodne z normą ISO 11798 lub równoważną – załączyć do oferty certyfikat wystawiony przez niezależną od producenta i wykonawcy akredytowaną instytucję certyfikacyjną. Za równoważną zamawiający uzna normę określającą co najmniej: wygląd, odporność tuszu na światło, wodę, ścieranie i wysokie temperatury |
| 22 | Gwarancja | 5 lat Serwis w miejscu instalacji urządzeń lub w systemie door-to-door Czas reakcji serwisu- następny dzień roboczy. |

- Program ochrony rodzicielskiej – 120 szt.

Oprogramowanie zapewniające bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Umożliwiające blokowanie dostępu do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ograniczające dostęp do wybranych funkcjonalności.

- Możliwość kontrolowania treści wyświetlanych w przeglądarce internetowej.

- Możliwość samodzielnego dopisania przez użytkownika lub administratora dodatkowych niedozwolonych słów kluczowych, których program będzie poszukiwał na stronach internetowych

- Możliwość wpisania adresów stron internetowych, które powinny być wyświetlane niezależnie od zawartych na nich ilości słów niedozwolonych;

- Możliwość wyboru reakcji na wystąpienie zdarzenia,  w tym co najmniej: Zamknij system, Uruchom ponownie, Wyloguj, Zamknij przeglądarkę, Wyświetl komunikat, Nie rób nic.

- Możliwość kontrolowania uruchomionych programów na komputerze.

- Możliwość blokowania uruchamiania dowolnych programów po wprowadzeniu nazwy jego pliku startowego.

- Program musi wykrywać wcześniej zdefiniowane zabronione słowa kluczowe, które nie powinny występować w nagłówkach uruchamianych programów. Jeżeli wystąpią, program powinien uruchomić akcję ustawioną przez użytkownika tj. co najmniej jedna z następujących: Zamknij system, Uruchom ponownie, Wyloguj, Zamknij przeglądarkę, Wyświetl komunikat, Nie rób nic.

- Możliwość kontrolowania wpisywanych słów za pomocą klawiatury.

- Pogram musi posiadać listę słów kluczowych, których wypisanie na klawiaturze spowoduje reakcję programu.

- Pełna historia wpisywanych słów musi być zapisywana do pliku tekstowego.

- Wpisanie słowa z listy powinno skutkować uruchomieniem akcji ustawionej przez użytkownika tj. co najmniej jedna z następujących: Zamknij system, Uruchom ponownie, Wyloguj, Zamknij przeglądarkę, Wyświetl komunikat, Nie rób nic.

- Możliwość ograniczenia ilości czasu spędzanego przez dziecko przed komputerem.

- Możliwość zdefiniowania przedziałów czasowych, w jakich będzie możliwa praca na komputerze, osobno dla każdego dnia tygodnia.

- Możliwość rejestracji działań na komputerze w postaci kolejnych zrzutów ekranu

- Zrzuty zapisywane musza być w postaci zaszyfrowanych plików i powinny być możliwe do przeglądania tylko za pomocą programu ochrony rodzicielskiej.

- Aktywne urządzenia sieciowe – 88 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagany parametr minimalny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość (pasmo) | 2,4 GHz |
| 2 | Procesor | 550 MHz |
| 3 | RAM | 64 MB, 8 MB Flash |
| 4 | Interfejsy | 1 x 10/100 Ethernet Port |
| 5 | Certyfikaty | FCC, IC, CE, RoHS |
| 6 | Zasilacz | 24V, 0,5 A PPoE |
| 7 | Zużycie energii | Max. 6W |
| 8 | Zysk | 18 dBi |
| 9 | Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| 10 | Obudowa | Przeznaczona do użytku na dworze, odporna na działanie promieni UV |
| 11 | Warunki działania | Odporność na podmuchy wiatru- minimum 200 km/h Temperatura - od -40 do +70 stopni Celsjusza Wilgotność - od 5 do 95% |
| 12 | Moc wyjściowa | 28 dBm |
| 13 | Moc wbudowanej anteny | 18 dBi |
| 14 | Rozmiary kanałów | 5/8/10/20/30/40 MHz |

V. Anteny sektorowe -  6 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagany parametr minimalny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość (pasmo) | 2,4 GHz |
| 2 | Zysk | 16 dBi |
| 3 | Szerokość pasma HPOL | 120 stopni (6 dB) |
| 4 | Szerokość pasma VPOL | 115 stopni (6 dB) |
| 5 | Elektryczna szerokość pasma | 9 stopni |
| 6 | Odporność na podmuchy wiatru | 200 km/h |
| 7 | Polaryzacja | Podwójna, liniowa |
| 8 | Specyfikacja ETSI | EN 302 326 DN2 |

VI. Bezprzewodowe stacje bazowe -  6 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagany parametr minimalny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość (pasmo) | 2,4 GHz |
| 2 | Procesor | 550 MHz |
| 3 | RAM | 128 MB, 8 MB Flash |
| 4 | Interfejsy | 2 RP-SMA wodoszczelne 1 x 10/100/1000 Ethernet 1 x 10/100 Ethernet |
| 5 | Certyfikaty | FCC Part 15.247, IC RS210, CE. RoHS |
| 6 | Zasilacz | 48V, 0,5 A PoE |
| 7 | Zużycie energii | Max. 7W |
| 8 | Obudowa | Aluminiowa |
| 9 | Warunki działania | Temperatura - od -30 do +70 stopni Celsjusza Wilgotność - od 5 do 95% |
| 10 | Tryby pracy | Stacja, Access Point, AP Repeater |
| 11 | Usługi | SNMP, DHCP, NAT |
| 12 | Bezpieczeństwo/ szyfrowanie | WEP/WPA/WPA2 |
| 13 | QoS | 802.11e / WMM Support |
| 14 | Raportowanie statystyczne | Aktywność internetowa użytkowników, czas pracy, status przesłanych pakietów |
| 15 | Zasięg | 50 km |
| 16 | Moc wyjściowa | 28 dBi |

VII. Routery bezprzewodowe wifi - 6 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagany parametr minimalny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty | 5 x 10/100 Ethernet 1 x USB 1 x RP-SMA Gniazdo zasilania |
| 2 | Diody sygnalizacyjne | 4 x LAN 1 x 1 WAN 1 x Internet 1 x WLAN 1 x Power |
| 3 | Własny system operacyjny | - Musi pozwalać na działanie urządzenia co najmniej w 3 trybach sieciowych tj. jako: - SOHO router - Router - Most bezprzewodowy - Musi pozwalać na działanie urządzenia co najmniej w 5 trybach bezprzewodowych tj. jako: - stacja - stacja WDS - Access Point, - Access Point WDS, - AP Repeater - Musi umożliwiać zestawienie połączenia prywatnego między dwoma routerami - Wsparcie dla DHCP Relay - Wsparcie dla VLAN - ACL Management - Wsparcie dla UPnP - Musi umożliwiać śledzenie sygnałów w sieci bezprzewodowej w czasie rzeczywistym oraz generować statystyki sygnałów w postaci graficznej |
| 4 | Obsługiwane standardy bezprzewodowe | 802.11 b/g/n |
| 5 | Bezpiecześńtwo/ szyfrowanie połączeń | WEP/WPA/WPA2 |
| 6 | Częstotliwość | 2.4 GHz |
| 7 | Wbudowana antena | Prędkość bezprzewodowa - 150 Mbps Zasięg bezprzewodowy – 200 m. |
| 8 | Moc wyjściowa | 19 dBm |
| 9 | Zasilacz | 5V, 2A PPoE |
| 10 | Temperatura działania | Od -20 do 60 ̊ C |
| 11 | Certifikaty | CE, FCC, IC |

VIII. Radiowa stacja bazowa/router/most – 6 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagany parametr minimalny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość (pasmo) | 2,4 GHz |
| 2 | Procesor | 400 MHz |
| 3 | RAM | 64 MB, 8 MB Flash |
| 4 | Interfejsy | 1 x 10/100 Ethernet Port |
| 5 | Certyfikaty | FCC Part 15.247, IC RS210. RoHS |
| 6 | Zasilacz | 24V, 0,5 A PPoE |
| 7 | Zużycie energii | Max. 8W |
| 8 | Zysk | 11 dBi |
| 9 | Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| 10 | Obudowa | Przeznaczona do użytku na dworze, odporna na działanie promieni UV |
| 11 | Warunki działania | Temperatura - od -30 do +70 stopni Celsjusza Wilgotność - od 5 do 95% |
| 12 | Szerokość pasma | 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) |
| 13 | Moc wyjściowa | 28 dBm |
| 14 | Moc wbudowanej anteny | 7dBi |