Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

## OCENA

## Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: ..........................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: .............................................................................................................................................

Pomieszczenie: ............................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ..............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ........................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena |  | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I | ### Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |  |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem . |  | 10 |  |
| ### II | ### Rodzaj azbestu |  |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |  |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |  |
| ### III | ### Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |  |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej ... |  | 10 |  |
| 9. | Pomalowana, gęsta powłoka zewn. |  | 0 |  |
| ### IV | ### Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 *) |  |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 **) |  |
| 12. | Brak |  | 0 |  |

| ### V | ### Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów Powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| ### VI | ### Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| ### VII | ### Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym Pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

A. 		Suma punktów oceny				           ................................

B. 		Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)		65 i więcej punktów

C. 		Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)	          powyżej 35 do 60 punktów

D. 		Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)	                     do 35 punktów

*) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3 % powierzchni wyrobu

**) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

...................................................				                  ...................................................					                                                                Właściciel / Zarządca

Oceniający nazwisko i imię

...................................................                                  Adres

data ...............................................

- według grup wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym;

- zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym