DROG – MAR

mgr inż.. MAREK PIECZYŃSKI

14 – 500 BRANIEWO

UL. Moniuszki 13A

Tel. Kom. 660495177                                                                                                                                     .

#### DOKUMENTACJA

ZADANIE :  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113511N

DŁUGOŚCI 294 m ( km 0+000 do km 0+ 294 )

OBRĘB CIESZĘTA , GMINA PIENIĘŻNO

##### CZĘŚĆ PROJEKTU :   OPIS  TECHNICZNY ,RYSUNKI

INWESTOR :  GMINA PIENIĘŻNO , 14 – 520 PIENIĘŻNO , UL. GENERALSKA 8

CPV  45100000-8,  45230000-8 ,  45233000-9 ,  45233280-5 , 45233000-0

### Działki nr 163/25 , 163/24, 151, obręb Cieszęta ,działka nr 198/2 obręb 3 miasto Pieniężno,   Województwo Warmińsko – Mazurskie , Powiat braniewski, Gmina Pieniężno

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował | mgr inż. Marek Pieczyński | uprawniony projektant nr 1636/EL/91 | 2017 r. |

2

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

# SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

str

- Strona tytułowa dokumentacji                                                                   1

- Spis zawartości dokumentacji                                                                   2

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego                                3

- Zaświadczenie o członkostwie w PIIB oraz posiadaniu                             4

wymaganego ubezpieczenia OC

5. Opis techniczny                                                                                         5 - 9

6.  Plan orientacyjny  rys. nr 1                                                                       10

7.   Plan sytuacyjny  rys. nr. 2.1  , 2.2  skala 1:500                                      11 - 12

8. Przekroje normalne  rys. nr 3.1, 3.2 , 3.3 , 3.4                                         13- 16

9.   Plan ze znakami drogowymi  rys. nr. 4.1  , 4.2                                       17 - 18

5

Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

# OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego na przebudowę drogi gminnej nr 113511N

na terenie gminy Pieniężno .

1.Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Gminą  Pieniężno reprezentowaną przez Burmistrza Pieniężna

A) Materiały wyjściowe do projektowania :

- Plan sytuacyjno – wysokościowy z uzbrojeniem w skali 1 : 500

- wytyczne projektowania dróg

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie  ( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,poz.430 )

- uzgodnienia z inwestorem

- inne obowiązujące normy , normatywy i przepisy

2.  Warunki  gruntowo -  wodne

Z uwagi na to , że zadanie ma charakter przebudowy drogi  i polegać będzie na jej

wzmocnieniu poprzez ułożenie  na istniejącej nawierzchni warstw z betonu asfaltowego

z miejscowym wyrównaniem  zdeformowanej nawierzchni kruszywem łamanym nie

wykonano badań geotechnicznych podłoża.

3. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący )

Nawierzchnia drogi gminnej  na odcinku przewidzianym do przebudowy jest zróżnicowana.

Na początkowym odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku około 25 m jest

to nawierzchnia brukowa częściowo przysypana nawiezionym latami  materiałem który pod

ruchem uległ zagęszczeniu .Na dalszym odcinku nawierzchnia  drogi jest z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie . Odcinek  na działce nr 163/24 , przewidziany pod plac do

zawracania jest to nawierzchnia  gruntowa ( żużlowa ). Spadek podłużny drogi jest na całym

odcinku  w kierunku drogi wojewódzkiej. Zabudowę obrzeżną  drogi stanowią zasadniczo

po jednej stronie posesje z domami jednorodzinnymi wolnostojącymi  , a po drugiej stronie

pola uprawne i łąki.  Stąd  też wynika dość duża ilość zjazdów na planowanym do

przebudowy odcinku.  W pasie drogi przebiegają  urządzenia  podziemne  takie jak :

wodociąg , sieć telekomunikacyjna i energetyczna zlokalizowane po prawej stronie pasa.

Poza pasem po prawej stronie biegnie napowietrzna linia energetyczna z oświetleniem na

słupach.  Po lewej stronie, również poza pasem drogowym, biegnie napowietrzna linia

telefoniczna , która w dwóch miejscach przechodzi nad drogą gminną. Natężenie ruchu

pojazdów jest małe i przeważnie  są to samochody osobowe .  Ruch pieszy odbywa się

również po jezdni, co w połączeniu z ruchem pojazdów, stanowi potencjalne  zagrożenie

wystąpienia  wypadku . Zadrzewienie drogi stanowią drzewa rosnące po lewej stronie i nie

stwarzają one zagrożenia dla ruchu.  Wzdłuż drogi również po lewej jej stronie biegnie

nieduży rów przydrożny, który przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką posiada

przeciwskarpę o wysokości ponad 2,5 m od dna rowu. Również po prawej stronie drogi

pojawia się na tym odcinku rów . Z uwagi na duży spadek podłużny drogi na tym odcinku

i zawyżone pobocza woda z nawierzchni  spływa częściowo na jezdnię drogi wojewódzkiej

nanosząc na nią materiał mogący stanowić zagrożenie dla ruchu.  Pozostała część wód

opadowych z drogi gminnej spływa do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej.  Różnica

wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem drogi wynosi około 15 m.  Jezdnia

drogi biegnie na przeważającym odcinku w poziomie  przyległego terenu tylko na

początkowym odcinku o długości około 40 m poniżej terenu.

6

Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

4.  Zakres  opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  Jest opracowana jako jednostadiowa

Projektowane jest :

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem  łamanym

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- ułożenie w –wy odsączającej z piasku

- ułożenie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

- ustawienie krawężników betonowych i obrzeży

- poprawienie odwodnienia drogi ,

- 5.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )

- Projektowana sytuacja

Projektowane rozwiązanie drogi w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali

1 : 500 .  Oś projektowanej  poprowadzona będzie tak , ażeby w pełni wykorzystać istniejącą nawierzchnię jako podłoże dla warstw bitumicznych. Na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno – Orneta Dobre Miasto,  przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami o promieniach  5,0 m i 6,0m  .Pod zjazdem , w ciągu rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej, zlokalizowany jest betonowy przepust o średnicy 60 cm i dług. 12,5 m. Odprowadza on również wody opadowe z drogi gminnej.  Projektowana trasa pokrywa się z istniejącą jezdnią.  Występuj6 3 załamań  osi w planie , w tym 3 wyokrąglone łukami o wartości promienia : W2 - R =11,0 m , W3-R=15,0m i W4-R=15,0m. Na całym odcinku jezdnia będzie posiadała szerokość 5,5 m .  Na odcinku od km 0+055 do km 0+276 po prawej stronie jezdni projektuje się ciąg pieszo – rowerowy  szerokości 2,5 m z kostki betonowej . Planuje się 14 zjazdów indywidualnych. Przy końcu drogi po prawej stronie przewiduje się wykonanie placu manewrowego o wymiarach 12,5 x 12,5 m i łuku wyokrąglającym o promieniu R = 6,0 m,  do zawracania pojazdów . Przy placu projektuje się wykonanie peronu dla pasażerów o wymiarach 14,0 m x 2,0 m .

B. Projektowana niweleta

Nawiązanie się do rzędnych nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewódzkiej nr 507  na

początku przebudowywanego odcinka , dalej istniejące wjazdy oraz sprawy odwodnienia

oraz dopuszczalne maksymalne pochylenie niwelety narzucają rozwiązanie wysokościowe

zadania. Spadki podłużne mieszczą się w  granicach 1,20% -  10,25%.   Niweletę

zaprojektowano pod kątem optymalizacji  kosztów z zachowaniem niezbędnych spadków

podłużnych umożliwiających odprowadzenie  wód opadowych .  Znaczny wpływ na jej kształt

miało również konieczność  dopasowania do istniejącej nawierzchni . Na projektowanym

odcinku dowiązano niweletę jezdni do niwelacji państwowej .

7

Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

- Przekrój poprzeczny

Jezdnia drogi w przekroju poprzecznym będzie posiadała szerokość 5,5 m. Na odcinku od

km 0+055 do km 0+276 po prawej stronie jezdni projektuje się ciąg pieszo – rowerowy

szerokości 2,5 m z kostki betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni . Ograniczać go będą

od strony jezdni betonowe krawężniki 15 x 30 cm ustawione na ławach betonowych.  Od

strony posesji ograniczony będzie obrzeżami betonowymi 8 x 25 cm . Tylko na zjazdach

ciąg p-r ujęty będzie obustronnie w krawężniku betonowym .   Pochylenie porzeczne jezdni ,

z uwagi na sprawy odwodnienia ,zaprojektowano zasadniczo jako  jednostronne 2% w

kierunku istniejącego rowu przydrożnego. Początkowy odcinek drogi z uwagi na obustronne

rowy będzie posiadał przekrój daszkowy o wartości 2%.  Na włączeniu do drogi wojewódzkiej

spadek poprzeczny drogi gminnej należy dostosować do spadku podłużnego krawędzi jezdni

tej drogi .  Pobocza o szerokości 0,75 m i spadku 8%.będą występowały na odcinku bez

ciągu pieszo – rowerowego . Rów przydrożny o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i szerokości dna

0,4 m. Plac manewrowy o spadkach  1% . Krawężniki przy ciągu pieszo – rowerowym

wystające 12 cm nad poziom jezdni , tylko na wjazdach i przejściu dla pieszych obniżone do

2 cm powyżej poziomu jezdni . Od strony posesji krawężniki w poziomie nawierzchni zjazdu.

6. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni

W oparciu o uzgodnienia z inwestorem przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni :

- Na istniejącej nawierzchni

- warstwa ścieralna gr.4cm z betonu asfaltowego

- warstwa wiążąca gr.4cm z betonu asfaltowego

- warstwa wyrównawcza kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- Na poszerzeniach jezdni i placu manewrowym

- warstwa ścieralna gr.4cm z betonu asfaltowego

- warstwa wiążąca gr.4cm z betonu asfaltowego

- podbudowa  gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

- Na zjazdach

- warstwa ścieralna gr.8 cm z kostki betonowej szarej

- podbudowa  gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

- Na  ciągu pieszo - rowerowym

- warstwa ścieralna gr.8 cm z kostki betonowej kolorowej

- podbudowa  gr. 12 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

8

Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

7.Roboty  ziemne

Zasadnicze roboty ziemne związane są z przygotowaniem terenu pod nową

konstrukcję jezdni i zjazdów oraz ze sprawami odwodnienia ( rowy przydrożne).

Bilans robót  ziemnych przedstawiono w załącznikach do przedmiaru robót  .

Roboty ziemne w wykopie należy prowadzić pod nadzorem użytkowników urządzeń

podziemnych .

8. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi poprzez nadanie odpowiedniego

spadku podłużnego i porzecznego  z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego

rowu przydrożnego , który na końcu łączy się z rowem przydrożnym drogi wojewódzkiej.

Z uwagi na konieczność prawidłowego uformowania istniejącego rowu może zajść

konieczność wykarczowania pewnej ilości krzewów i częściowo zagajnika zajmującego

obecnie istniejący rów. Utrudniają one prawidłowy odpływ wód opadowych co może

powodować nawadnianie korpusu drogowego. Znaczne spadki rowu przydrożnego

wymagają utwardzenia jego skarp i dna. Na odcinku o spadku > 4% do 6% umocnienie

brukiem bez zaprawy , na odcinku >6% do 10,25% umocnienie brukiem na podbudowie z

wypełnieniem spoin zaprawą. Konieczne jest również umocnienie kruszywem łamanym

na tych odcinkach poboczy jezdni po stronie rowu . Dla sprawnego odprowadzenie wód

napływających z rowów drogi gminnej niezbędne jest odmulenie istniejącego przepustu pod

zjazdem w ciągu drogi wojewódzkiej oraz odcinków rowów przed i za przepustem . W celu

zapobieżenia rozmyciu skarp i dna rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej należy umocnić

go brukiem na podbudowie  w miejscach spływu wód z rowów drogi gminnej.

9.Urządzenia obce

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń

podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest danych.

Należy szczególną ostrożność zachować przy robotach ziemnych, zwłaszcza

wykopach. W przypadku natrafienia na takie urządzenie w obrębie robót , po

rozpoznaniu, należy zwrócić się do właściciela urządzenia o uzgodnienie.

10. Zjazdy

Na odcinku przewidzianym do przebudowy zaprojektowano 14 zjazdów. Rozwiązanie 11

zjazdów przyjęto  o szerokości jezdni 3,0 m . Zjazdy nr 3 i 8 zaprojektowano jako podwójne

o szerokości 8,0 m , a zjazd nr 14 zaprojektowano szerokości 3,5 m , Zjazdy nr 1 i 2

posiadają skosy najazdowe 1;1 . Zjazdy   wykonane zostaną z kostki betonowej czerwonej o

grubości 8 cm . Lokalizację zjazdów przedstawiono na planie sytuacyjnym .

9

Opis techniczny do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 113511N                                              .

11. Ochrona  środowiska

Z uwagi na charakter prac przewidzianych do wykonania na planowanym zadaniu nie

zachodzi  konieczność dokonania badań i ocen związanych z oddziaływaniem drogi na

środowisko .  Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego poprawi się komfort

jazdy co  pociągnie za sobą zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu hałasu i wibracji .

Płynność ruchu wpłynie na obniżenie emisji spalin do atmosfery. Nowa nawierzchnia jezdni ,

zjazdów poprawi estetykę  . Wody opadowe ,które w sposób niekontrolowany spływały do

cieków powodując rozmycia , dzięki przejęciu z nowej nawierzchni za pośrednictwem

prawidłowo wykonanych rowów zostaną odprowadzone w  sposób  kontrolowany i nie będą

wypływały na jezdnię drogi wojewódzkiej.

12. Organizacja ruchu

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni odcinka drogi w  konieczne jest ustawienie

oznakowania pionowego . Przed wjazdem na drogę wojewódzką nr 507 z drogi gminnej –

znak aktywny A-7 ( ustąp pierwszeństwa)  . Na wlocie drogi gminnej - znak D-4a ( droga bez

przejazdu ) i na tym samym słupku zamocować znak  A-23 ( stromy podjazd ). Natomiast

przed stromym zjazdem po drugiej stronie - znak  A-22 ( stromy zjazd ) .  Na  początkowym

i końcowym odcinku ciągu pieszo - rowerowego  umieszczono na jednym słupku znaki

C-13/16 (

Na początku drogi gminnej po przeciwnych stronach– znaki D-42 i D-43 .Natomiast na

drodze wojewódzkiej znaki   A-6b i A-6c.  W miejscu lokalizacji peronu  projektuje się

wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym  D-6 i poziomym P-10.

Oznakowanie poziome P-13 umieszcza się na połowie szerokości jezdni przy wjeździe na

drogę wojewódzką . Dokładne miejsca ustawienia przedstawiono na planie z

oznakowaniem.  Oznakowanie należy wykonać  zgodnie  z projektem organizacji ruchu

oraz instrukcją  o znakach drogowych .

13. Kosztorys

Na przewidziane roboty sporządzono przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski .

Opracował :

mgr  inż. Marek Pieczyński